| - Домашние тайники в мебели |  |
| --- | --- |

17:06:2008 г.

В наше время мебель с потайными отделениями не выпускается в промышленном масштабе. Такую мебель заменили сейфы - домашние и банковские. Все же небольшой тайник иметь дома не помешает. Причем сделать его самостоятельно сможет почти каждый. Незаметным домашний тайник сделает не сложность конструкции, а аккуратность исполнения. - Выдвижные ящики У большинства ящиков (не считая тех, что выдвигаются до конца) дальние 10 см (у задней стенки) практически недоступны. Здесь легко устроить тайник. Выбирают поперечные пазы в боковых стенках и вставляют в 9 см от задней стенки параллельную ей перегородку. У выдвинутого до предела ящика перегородка таким образом оказывается вровень с передней стенкой шкафа или стола. Отогнув ограничители хода направляющих, можно выдвинуть ящик полностью и открыть потайное узкое отделение за задней фальш-стенкой. Прятать фотографии и документы лучше всего в ящике с двойным дном. Если промежуток между доньями — минимальный, тайник практически невозможно обнаружить. Второе дно вставляют сзади в пазы в стенках ящика. Пазы под основное и второе дно выбирают в боковых и передней стенках ящика на расстоянии 1,5-2,5 мм друг от друга. В задней стенке выбирают только верхний паз. В собранном ящике второе дно установлено во все пазы, а настоящее можно выдвигать и задвигать. Если заднюю стенку собрать из двух частей и сделать круглый вырез на их стыке, то можно вытаскивать фальш-дно. Чтобы не приходилось очищать ящик, можно воспользоваться задней стенкой из двух деталей, закрепив нижнюю на настоящем дне и образовав тем самым своеобразный поднос. Если пойти еще дальше, можно по контуру этого подноса сделать четыре стенки, установив их со всех сторон, и получить мини-ящичек. Устроить потайные отделения несложно и в классическом комоде. Неиспользуемое пространство остается в нем за лицевыми деталями, между боковыми стенками и ящиками, а также между самими ящиками. В этих местах просто встраивают узкие деревянные ящички. Обнаружить их можно, только если выдвинуть выдвижные ящики. Крепить ящик можно как угодно — магнитами, шкантами, рейками, на полочке или шпильками. Однако потайные отделения, образованные двойным дном, дополнительными перегородками, а также скрытые ящики искушенный взгляд рано или поздно обнаружит. На этот случай существуют конструкции «повышенной секретности». Это, например, полости в стенках ящиков. В нашем случае в кромке задней стенки выдвижного ящика, прикрытой дном (оно зафиксировано шурупом), выбраны две полости размерами 6x150x40 мм. Обнаружить такой тайник весьма непросто. - Письменные столы Широко распространены плоские ящички за окантовкой столешницы над отделением для бумаг. Кроме того, идеальным местом для установки ложной задней стенки служат отделения для бумаг, полки для писем и шкафчики с дверками. Доступ к тайнику — либо спереди через съемную часть задней панели, либо через съемную панель в задней части одной из вертикальных перегородок. Панели можно установить на петлях или на магнитных защелках. Достаточно просто нажать на панель, и она отскочит в сторону. Для дверки на петлях хватит одной защелки, для навесной панели — двух с рейками-упорами. В другом варианте ширина панели равна ширине проема, но высота — на 6 мм больше. В передней торцевой кромке панели полукруглой стамеской выбран небольшой паз под пальцы. Панель вставлена в верхний паз глубиной 8 мм и зафиксирована в нижнем пазу глубиной 3 мм. - Полые ножки и стойки Это еще один классический пример тайника. Объем, правда, невелик, но ценностей в отверстие 040 мм засунуть можно немало. С точеными ножками работать гораздо легче, чем с квадратными в сечении, потому что тайник с круглой крышкой проще сделать незаметным. Пустотелую стойку кровати завершает декоративный элемент. Ножку вытачивают с припуском по длине 15-25 мм под круглый шип съемной крышки. Выточив шип нужного диаметра, снимают ножку с токарного станка и отпиливают верхнюю часть по нижнему краю шипа. Затем сверлом диаметром, равным диаметру шипа, в ножке сверлят отверстие. Чтобы увеличить полезный объем тайника, можно выбрать материал и внутри декоративной крышки. Деревянная шпонка на шипе предотвращает случайное проворачивание крышки (и обнаружение тайника). Расположение шпонки определяют так. В отверстие в ножке следует уложить тонкий провод, после чего установить крышку, совместив текстуру древесины. Провод вжимается в дерево, оставляя разметку под паз. Последний выбирают глубиной 3 мм и шириной 6 мм в каждой детали и вклеивают шпонку 6x6x1 Змм. После этого ножку обтачивают начисто, чтобы скрыть стык. - Бытовые столы За обвязками или подстольем под столешницей имеется огромное пространство, идеально подходящее для размещения подвесных полок. Их можно прикрепить с одной стороны на петлях, а можно и просто укладывать на обвязку, фиксируя другой конец съемной планкой на нагелях. В нашем примере показан стол с центральным ящиком, имеющим потайную полку. Последняя слева опирается на обвязку, а справа зафиксирована шпингалетом. Убрав ящик, одной рукой поддерживают полку, а другой открывают шпингалет. Теперь свободный край полки можно опускать до тех пор, пока полка не соскользнет с обвязки. - Крышка и дно шкафа Пространство между крышками шкафов, а также внутри их цоколей, как правило, используется мало. Высокий шкаф в карнизом 75 мм по периметру крышки кроме настоящей имеет фальш-крышку толщиной 13 мм под карнизом — она служит упором для дверок. Между фалыи-крышкой и первой полкой вставлены в пазы две перегородки. Чтобы не пропадал этот замкнутый объем, в фальш-крышку врезан люк, который можно поднимать изнутри. Таким образом получилось потайное отделение. Для врезки люка размечают два паза, идущие перпендикулярно задней стенке в фалыи-крышке, и распиливают крышку на три части. После этого распиливают среднюю секцию поперек по линии пазов. Теперь фальш-крышка состоит из пяти элементов. Склеивают две крайние секции и наружные детали средней секции, получив в центре проем. В него туго входит оставшаяся деталь. Кромки ее обрабатывают торцевым рубанком, а затем шурупами крепят к ней перпендикулярно текстуре две планки, выдающиеся с каждой стороны на 15 мм. Шлифуют крышку, выбирают в ней пазы и ставят на место вместе с перегородками. Люк можно приподнять кончиками пальцев, а внутрь он не провалится, так как опирается на перегородки и держится двумя планками. Можно сделать и шкафчик с фальш-дном. В этом случае нижнюю часть лицевой рамы делают съемной. Она сдвигается вверх-вниз по пазу, а на месте фиксируется пружинными шариковыми защелками. - Потайные отделения во встроенной мебели Встроенные шкафы дают гораздо больше возможностей для устройства потайных отделений. Даже такой маленький шкафчик, как медицинская аптечка глубиной 100 мм, может служить средством доступа к такому же по объему или даже большему пространству между стойками каркаса стены. Полноразмерный шкаф в укороченной стене мансарды способен вместить потайное отделение, достаточно большое, чтобы в нем мог спрятаться человек. Большинство встроенных книжных и даже кухонных шкафов стоят на цоколях высотой примерно 100 мм под дном шкафа. Здесь можно разместить второе дно, либо закрепив его сзади на петлях, либо просто уложив по периметру на планки. Второе дно должно быть изготовлено из того же материала, что и шкаф, иначе из-за разности коэффициентов расширения материалов второе дно может заклинить. Второе дно должно быть устроено так, чтобы снять его можно было без дополнительных ручек. Это можно сделать с помощью короткого отрезка бечевки, металлической пластинки-захвата и даже ручки, которую ставят на место лишь при необходимости. Годится и рычажный подъемник. Единственное, что демаскирует второе дно — это отверстие диаметром 4 мм вблизи переднего его края. В него вставляют нагель 3 мм, который утапливает рычаг и поднимает дно. При ремонте и перепланировке старых домов или обустройстве мансарды зачастую не используются стенные ниши, а также проемы за укороченными стенами мансард (где крыша стыкуется с полом). Все это можно частично использовать, встроив книжные шкафы или комоды. Встроенная мебель идеально подходит для сокрытия доступа к неиспользованному пространству за и рядом с ней. Фанерные задние стенки можно повесить на петли и фиксировать магнитными защелками или щеколдами. Неплохи филенчатые задние стенки с плоскими фанерными филенками, сдвигаемыми в сторону. Большое впечатление производит и сдвижная филенка на роликах, приводимая в движение шнуром.

Поверите или нет,  но большинство предметов мебели в  вашем  доме

содержат  пустые  пространства.  В некоторых из них можно высверлить и

устроить тайник.  Начнем с деревянной табуретки или с деревянной ножки

стула.  Чтобы просверлить глубокое отверстие, в котором можно спрятать

мелкие предметы,  достаточно иметь дрель  и  набор  сверл.  Достаточно

высверлить  все четыре (три) ножки и заменить четыре (три) наконечника

ножек,  чтобы все они  выглядели  одинаково.  Помните,  нельзя  делать

отверстия слишком большими, иначе ножки потеряют прочность.

Мягкую мебель   использовать  еще  проще.  Распорите  шов  ткани,

которая закрывает диван или  кресло  снизу.  В  мягком  сиденье  можно

спрятать все  что  угодно,  от  оружия до драгоценностей и документов.

Снова натяните ткань и закрепите ее так, как было раньше.

В ящиках  письменного  стола  или  кухонной мебели можно устроить

фальшивое  дно.  Его  нужно  сделать  из  того  же  материала,  что  и

настоящее,   и   закрепить   на  липучках  или  магнитных  полосках  в

пластиковой оправе,  которые  продаются  в  скобяных  и  галантерейных

магазинах.  Под  фальшивое  дно можно прятать только плоские предметы:

документы,  деньги, драгоценности. Обязательно закрепите их, чтобы они

не сдвигались и не стучали.

В самом письменном столе можно устроить потайное отделение. Часто

между  столешницей  и  верхним  ящиком  имеется  пустое  пространство.

Оборудовать тайник можно двумя способами. Внутри стола можно соорудить

ящичек,  который  бы  не мешал выдвижному ящику,  а столешницу сделать

подъемной,  или  же  можно  просто  устроить  съемное  фальшивое  дно.

Столешница закрепляется магнитными или фиксирующими замками.

Коробки и  банки  с  продуктами  и  стиральными  порошками  так и

просят,  чтобы в них что-нибудь спрятали. Такой тайник легко доступен,

а это значит, что надежность его невелика, но если нужно что-то быстро

спрятать с минимумом усилий, он вполне сойдет.

Начнем с  холодильника.  Если завернуть мелкие предметы в вощеную

бумагу,  фирменную упаковку или фольгу,  они могут спокойно  лежать  в

морозильнике,  не  вызывая  подозрений.  Однако  при обыске их найдут.

Можно дополнительно подстраховаться  -  облепить  эти  предметы  слоем

фарша,  а потом заморозить.  Тот, кто ищет, развернет обертку и увидит

всего лишь фарш.  Если он на этом остановится,  вы спасены.  Но если у

него металлоискатель,  а то,  что вы прячете,  содержит металл,  то вы

попались.

Какого размера  то,  что  вы прячете?  Если это что-то маленькое,

например драгоценный камень,  его можно заложить в  содержимое  банки,

что создаст дополнительную маскировку. Если предмет боится влаги, а вы

не можете  его  герметично  упаковать,  придется  заполнить  свободное

пространство чем-нибудь другим.  Каков бы ни был этот наполнитель,  он

не должен бренчать и должен весить примерно столько же,  сколько банка

весила в первоначальном виде.

Вставку можно припаять или приклеить суперклеем.  Если вы хотите,

чтобы она держалась крепко,  не забудьте предварительно убедиться, что

металл сухой и обезжиренный. Этикетку приклейте на место.

Хорошую службу могут сослужить картонные коробки с продуктами или

стиральными порошками,  в особенности если нужно спрятать документы  и

другие  неметаллические  предметы.  Прорезать  отверстие  в  них нужно

снизу. Делайте это сапожным ножом и прорезайте не картон, а слой клея.

Обычно в таких коробках внутри имеется бумажный или пластиковый пакет,

в который упаковано содержимое.  Он,  как правило,  приклеен изнутри к

коробке.  Если это не так,  приклейте его. Это лишняя предосторожность

на случай обыска.  Если эту коробку откроют сверху и высыплют  из  нее

содержимое,  этим  могут  ограничиться,  но только в том случае,  если

вложенный вами предмет не настолько тяжел,  чтобы  было  заметно,  что

коробка не пустая. Снова заклейте коробку клеем. Если в вашей ванной нет стока, вам "повезло" больше. Наверное, он

вам и не нужен,  поэтому,  когда вы соорудите  фальшивый  сток,  будет

гораздо меньше опасности утопить ценности,  которые вы в нем спрячете.

После того,  как вы пробьете бетон,  вашим главным инструментом  будет

бур. Пробурив дыру нужной глубины, в нее нужно вставить обрезок трубы.

На конец трубы наденьте колпачок.  Это будет дно  вашего  тайника.  На

верхнем  конце  трубы просверлите друг против друга два отверстия,  за

которые привяжите веревочную ручку.  Подберите решетку для  водостока,

несколько большую, чем диаметр трубы, и зацементируйте ее в полу. Если

вам кажется,  что тайник может затопить, вырежьте пластиковую крышку и

закрепите ее четырьмя или более винтами по окружности трубы,  проложив

для герметичности кольцевую прокладку.

Когда цемент  высохнет,  проверьте,  не  выделяется  ли  он среди

остальной части пола.  Есть два  способа  замаскировать  вашу  работу.

Самое простое - нанести слой грязи:  чем грязнее,  тем лучше.  Второй,

более аккуратный, - покрасить пол. Многие красят бетонные полы, и вряд

ли кто-нибудь подумает, что пол выкрашен для маскировки.

Очень легко  установить  фальшивые  трубы.  Это   гораздо   более

надежный тайник, чем бачок в туалете. Естественные места для фальшивых

труб - кухня,  ванная,  туалет и подвал.  В идеале такая труба  должна

проходить между  двумя  противоположными отделами помещения.  При этом

создается впечатление,  что каждый  конец  трубы  утоплен  в  стене  и

проходит сквозь нее, так что ее вряд ли будут внимательно осматривать.

Иногда при обысках трубы развинчивают.

Однако сплошной  отрезок  трубы без каких-либо сочленений вряд ли

наведет на подозрения.  Чтобы установить такую  трубу,  нужно  сделать

отверстия в двух стенах. Одно отверстие должно быть довольно глубоким.

В него вы засунете один конец трубы,  а другой вставите  в  неглубокое

отверстие на противоположной стене.

Металлический тюбик для  зубной  пасты  может  отлично  послужить

тайником. Бывают пластиковые тюбики, но они не так удобны. Их придется

запаивать,  так как,  в отличие от металлических, они не скручиваются.

Пусть   вас  не  расстраивает,  что  конец  жестяного  тюбика  запаян.

Разогните его и срежьте кромку. Заложите то, что нужно, в зубную пасту

и снова загните конец тюбика.

Если вам  нужно  больше  места  в  тюбике,   выдавите   пасту   в

кондитерский  шприц  для  украшения  тортов  и  засуньте ваш предмет в

тюбик. Затем выдавите из шприца в тюбик столько пасты, чтобы заполнить

окружающее пространство, и загните конец тюбика. У многих бытовых и садовых инструментов есть полые  металлические

или  пластиковые  рукоятки.  У некоторых,  например у лопат,  рукоятки

деревянные.  Их нетрудно высверлить,  чтобы спрятать мелкие  предметы.

Снимите перо лопаты с черенка,  высверлите черенок,  положите туда то,

что хотите спрятать,  и снова  наденьте  на  него  перо.  У  некоторых

инструментов   рабочая   часть  навинчивается  на  рукоятку.  В  таких

инструментах удобнее всего сооружать тайник.  Если  же  рабочая  часть

крепится  на  штифте  или шпильке,  вам придется просверлить отверстие

глубже,  чтобы, когда вы вложите предмет в тайник, та часть отверстия,

где проходит штифт,  оставалась свободной.  Вставьте штифт,  навинтите

рабочую часть инструмента - и тайник готов.  Инструменты с посадкой на

черенок   за  счет  давления  могут  вызвать  сложности.  Это  дешевые

инструменты,  они быстро расшатываются и могут соскочить  с  рукоятки.

Для надежности закрепите их на клею или гвоздем. Не прячьте  ничего  в  вырезанных  страницах  книги.  При  обыске

квартиры это сработает только в том случае,  если обыскивающий  вообще

не  возьмет  эту  книгу  в  руки.  Если  же  возьмет  и  пробежится но

страницам,  тайник  сразу  раскроется.  Небольшой  предмет,   например

кусочек  микропленки,  можно  просунуть  за  корешок  книги  в твердом

переплете.  Предварительно заверните пленку в полиэтилен,  а просунув,

закрепите ее капелькой клея. Некоторые предметы особенно хороши в  качестве  тайников,  потому

что выглядят так,  как будто в них ничего нельзя заложить.  К примеру,

это плитки шоколада или куски мыла.  И  действительно,  в  них  ничего

нельзя положить,  но любой небольшой предмет можно залить растопленной

шоколадной или мыльной массой и придать ей соответствующую форму.

Первым делом  достаньте  немного  силиконового  каучука.  Из него

изготовьте форму для отливки плитки шоколада или бруска мыла.  Шоколад

отливать  легче,  так как нужно беспокоиться о качестве только верхней

поверхности плитки.  Сделав форму,  залейте ее растопленным шоколадом,

вложив внутрь то,  что хотите спрятать. В качестве упаковки для вашего

брикета можете использовать обертки от "Сникерса" или "Баунти".

Чтобы отливать  шоколад  с  минимальными затратами,  можно купить

детский набор резиновых литейных форм.  Такие наборы предназначены для

изготовления маленьких статуэток, например фигурок животных, из гипса.

А вы сделаете шоколадные фигурки и завернете их в разноцветную фольгу.

Красиво   расположите   их   в  подарочной  коробке,  сверху  положите

поздравительную  открытку,  и  вот  у  вас  еще  один  тайник  средней

надежности.

Бруски мыла должны хорошо выглядеть с двух  сторон,  поэтому  вам

придется сделать разъемную форму. Это гораздо труднее, и у вас может и

не получиться.  Однако у мыла некоторых марок есть видимые линии швов,

можно  попробовать сделать форму для таких брусков.  Кроме того,  если

таким мылом несколько раз намылить руки, то шов исчезнет.

Снова завернуть шоколадную плитку или брусок мыла в бумагу обычно

не составит труда,  если вы разворачивали их  осторожно,  не  испортив

упаковку.  Завернув,  нанесите на бумагу несколько капель клея.  Стоит

подчеркнуть, что кусок мыла, которым уже пользовались, вызывает меньше

подозрений, чем новый, в упаковке. Компьютеры, радиоприемники,   телевизоры   и  другие  электронные

приборы  так  прочно  вошли  в  наш  быт,  что  было  бы  странно   не

использовать  их  в качестве тайников.  Миниатюризация привела к тому,

что у большинства из них внутри корпуса есть довольно много "мертвого"

пространства. Для начала снимите крышку с прибора, который собираетесь

использовать под тайник, и посмотрите, что внутри.

Обычно внутрь  легко  войдет  небольшой  предмет,  обернутый так,

чтобы не бренчал.  Хорошо,  если прибор при этом сможет работать,  так

что не занимайте батарейный отсек.

Можно прятать  предметы  и  внутри  отдельных   компонентов.   Не

забудьте  одно важное условие:  после того,  как вы закончите,  прибор

должен работать.  Есть лишь одно  исключение:  если  вы  держите  этот

прибор  дома,  можно  придать  ему  вид  старого и сломанного прибора.

Например,  в подвале или на чердаке может стоять, собирая пыль, старый

телевизор, или же можно сунуть приемник в старый мешок под раковиной.

В других случаях прибор  должен  работать,  чтобы  не  возбуждать

подозрений.  Можно вскрыть сухую батарейку острым ножом, засунуть туда

драгоценный камень и  запечатать  суперклеем.  После  этого  батарейка

может не работать. Если так случилось, носите ее как запасную.

Отдельные электронные  компоненты   можно   вскрывать   и   снова

запечатывать.  Большой  электролитический  конденсатор,  как  правило,

имеет корпус из  алюминия.  Его  можно  разобрать,  вынуть  содержимое

(металлическую   фольгу  с  диэлектриком,  пропитанным  электролитом),

вложить то, что нужно спрятать и снова закрыть.

Резисторы обычно   заливают   эпоксидной  смолой  или  пластиком,

вскрывать их не стоит и пытаться. Проще отлить собственный резистор.

Возьмите за образец настоящий резистор и сделайте с него литейную

форму.  Выводы для фальшивого резистора сделайте  из  кусочков  медной

проволоки  диаметром 0,5-1,5 мм.  Сами резисторы отлейте из эпоксидиой

смолы с новым наполнителем.

Только не  ставьте свои компоненты на место настоящих!  Припаяйте

фальшивый резистор параллельно любому другому,  и все будет в порядке.

Если   вы  сделаете  это  правильно,  он  вообще  не  будет  проводить

электричество и не закоротит схему.  Очень  немногие  из  обыскивающих

зайдут  так далеко,  что будут прозванивать каждую деталь электронного

прибора, чтобы убедиться, что все они работают, как положено. Практически все внутренние двери  и  многие  современные  входные

двери имеют полую конструкцию.  В таких дверях что-то спрятать гораздо

легче,  чем раньше.  Очевидно,  что вход в тайник нужно делать сверху.

Это несложно.

Так как дверь представляет собой попросту "пирог"  из  деревянной

фанеры и картона,  обычно достаточно просто взять нож, прорезать дверь

сверху и вырезать в картоне полость для тайника.  В нем можно  хранить

оружие, деньги, драгоценности, документы и другие вещи.

Сверху нужно  сделать крышку из дерева или картона,  выкрашенного

под цвет остальной части двери.  Крышка будет опираться на  ступеньки,

вырезанные в  вашем  потайном  отсеке.  Закрепить  крышку   можно   на

магнитных полосках или на липучках.

Если вы захотите устроить тайник в сплошной двери,  полость в ней

придется  высверливать  или выдалбливать долотом.  Крышка делается так

же, как и в полой двери. Есть несколько способов устройства тайников во встроенных шкафах.

Одни из них - фальшивый потолок.  Если у вас небольшой шкаф,  выпилите

из дерева деталь,  точно  совпадающую  по  размеру  с  его  внутренним

периметром.  Внутри  шкафа  прибейте рейки с трех сторон,  так,  чтобы

получилась П-образная  рама.  Эта  рама  по  периметру  будет  держать

внешние  части  фрикционных  защелок,  удерживающих  фальш-потолок  на

месте.  Это необходимо для  того,  чтобы  потайной  отсек  можно  было

открывать  без  использования  специальной  выступающей  ручки.  Чтобы

открыть потайной отсек,  надо толкнуть  вверх  незакрепленную  сторону

фальш-потолка. Тогда другая сторона освободится из фрикционных защелок

и опустится вниз.

Фрикционные защелки   не  выдерживают  большой  тяжести.  Поэтому

фальш-потолок нельзя   использовать  как  полку  для  хранения  вещей.

Сделайте над ним одну или несколько полок,  на которые  будете  класть

вещи, которые необходимо спрятать.

Вариант этого  способа - отделать шкаф внутри кедровыми панелями.

Это выглядит логично,  так как некоторым нравится кедр  в  шкафах  для

одежды  из-за  его  запаха.  Фальшивые  стены,  какова  бы  ни была их

конструкция,  легко сойдут за настоящие,  так как и те  и  другие  при

простукивании будут издавать гулкий звук.

У многих встроенных шкафов,  особенно в спальнях,  двери уже, чем

сам  шкаф.  Если  у  вас шкаф широкий,  но не очень глубокий,  в нем с

каждой стороны достаточно места,  чтобы  сделать  фальшивую  стенку  и

потайной  отсек.  Для  этого нужно прибить гвоздями раму размером 5х10

см,  на которую вы поставите петли и  магнитный  замок.  Дверью  будет

служить  панель  из  10  см  фанеры,  выкрашенная  под цвет внутренней

поверхности  шкафа.  По  каждой  стороне  этой  панели  нужно  прибить

окаймляющую рейку,  так как фанера толщиной 1 см слишком тонка,  чтобы

держать петли и замок.  Если для вас очень важен размер пространства и

вы не можете пожертвовать ни сантиметром на толщину окаймляющей рейки,

прикрепите петли эпоксидным  клеем.  Правильно  нанесенный  эпоксидный

клей  будет держать петли не хуже,  чем два или три винта,  на которых

они обычно кренятся.

Старайтесь не  делать такие тайники в шкафу,  где есть внутреннее

освещение.  Полутьма  в  неосвещенном  шкафу  играет  важную  роль   в

маскировке фальшивых стен и появившихся швов. У шкафов  есть  много  неиспользуемого пространства в тех местах,

где они упираются в пол или потолок.  Неважно,  какой  это  шкаф  -  с

выдвижными  ящиками  или  с  полками,  все  равно  в нем пространство,

предназначенное для хранения,  не доходит до самого пола или до самого

потолка.  Часто в таких шкафах внизу установлены защитные декоративные

панели, за которыми особенно удобно устроить тайник.

Если вы снимите декоративную панель и подвесите ее на петлях,  то

получите доступ к  потайному  отделению,  проходящему  по  всей  длине

шкафа.  Здесь можно,  например, прятать большие продолговатые предметы

от грабителей.  Чтобы усилить маскировку,  можно выкрасить низ шкафа в

черный цвет, приглушив тем самым блеск петель.

Конструкция будет  выглядеть   более   элегантно,   если   дверцу

поставить  на  невидимые петли.  Промышленностью выпускается несколько

типов таких петель.

Можно также  снять всю декоративную защитную панель шкафа в кухне

или ванной и закрепить ее на кусках липучки.  Это достаточно просто  и

не требует квалифицированной плотницкой работы. В комнате,  стены  которой  обшиты  деревянными  панелями,  можно

устроить разнообразные тайники. Самый скромный - это простой тайник за

съемной секцией панели. Более смелый проект - отгородить часть комнаты

фальшивой стеной.  Если в отгороженной части  комнаты  нет  окон,  она

может быть глубиной до 1 м, и это не будет заметно.

Устраивая потайную комнату,  не забудьте,  что дверь в нее должна

открываться  внутрь,  в  тайник.  Тогда  можно  не опасаться,  что вас

выдадут потертости на полу,  которые появятся через некоторое время от

трения двери.  Кроме того, можно ставить обычные, а не потайные петли,

и их не будет заметно снаружи.

Компромиссный способ,  который также требует деревянных панелей -

сооружение фальшивого угла.  Такой угол выступает из настоящего  угла.

Он редко привлекает внимание,  хотя налицо явное несоответствие.  Ведь

там внутри может быть дымоход, водопроводная труба, несущая стойка или

другая конструкция.  Чтобы соорудить такой тайник, нужно поставить две

секции стены, каждая шириной сорок сантиметров, стыкующиеся под прямым

углом. Это достаточно простой метод устройства тайника среднего размера,

который  будет  скрыт за обычным бытовым предметом.  Отверстие в стене

прикрывается вешалкой.  Вы прорезаете отверстие в стене  и  подбираете

деревянную  доску  размером несколько больше отверстия,  которая будет

его закрывать и одновременно служить основанием вешалки.

Обратите внимание  на  некоторые  важные детали.  Чтобы правильно

разместить   вешалку   на   стене,   вам   понадобятся   металлические

направляющие  штифты.  Если  вы собираетесь красить вешалку,  их можно

установить так же,  как и для тайника в дверной коробке.  Если  же  вы

хотите,  чтобы вешалка сохранила вид натурального дерева,  действовать

надо более осторожно.

Вам понадобится  дрель  со сверлами,  так как отверстия в вешалке

должны быть не сквозными,  а глухими и  иметь  точно  заданную  длину.

Сначала высверлите отверстия для крючков или,  отверстия для крепления

оленьих рогов,  по крючки (рога) пока не вставляйте. Затем просверлите

отверстия  точно по диаметру установочных штифтов на нужном расстоянии

друг от друга;  они должны заходить в дерево не более чем на  половину

его  толщины.  Штифты должны быть из металла,  прямыми и заканчиваться

острием.

Нанесите внутрь   каждого   отверстия  слой  эпоксидного  клея  и

вставьте туда штифты.  Оставьте затвердевать по меньшей мере на сутки.

Когда  клей  схватится,  приложите  вешалку к стене так,  чтобы штифты

касались внутренних стоек  стены,  в  которых  вам  нужно  просверлить

отверстия.  Резко  стукните  по  каждому  штифту  молотком с резиновой

прокладкой,  чтобы на стойках остались отметины. Тем самым вы отметите

центр отверстий, которые нужно просверлить.

Просверлите отверстия и попробуйте вставить в них штифты. Если вы

сделали все как следует,  штифты должны входить плотно и не болтаться.

Если посадка неудачная,  замажьте отверстия шпаклевкой для  дерева  и,

когда  она  затвердеет,  попробуйте  еще  раз.  Когда  доска  села как

следует,  вставьте крючки для пальто (оленьи рога) с  лицевой  стороны

вешалки,  посадив их на столярный клей.  Затем покройте вешалку лаком.

Не перегружайте вешалку тяжелой одеждой. Довольно остроумный  способ  устройства  тайника  -  сделать  его

внутри стены и закрыть  швы  потайной  дверцы  навесными  полками  или

стеллажом.  Съемная  секция  стеллажа  закроет  края  дверцы,  которая

поворачивается на петлях обычным способом. Для создания тайника под полом требуется очень тщательная работа.

Существуют различные мнения по поводу того, как лучше устраивать такой

тайник. Некоторые считают, что лучше не класть ничего под пол по краям

помещения,  так  как стоит всего лишь приподнять край ковра,  и тайник

будет заметен.

Это вполне  разумно,  но  есть  и  другие соображения,  например,

насколько надежна крышка тайника.  Вас может выдать скрип половицы,  а

еще хуже,  если пол в этом месте будет прогибаться. Люди чаще ходят по

середине комнаты, чем вдоль стен.

Одно из решений этой проблемы - поставить на тайник что-нибудь из

мебели.  Комод или секретер,  которые,  как правило,  ставят  у  стен,

закроют  крышку  тайника  и прижмут край ковра.  Если обыск проводится

небрежно,  это поможет,  хотя  ничто  не  собьет  с  толку  решительно

настроенного профессионала.

Сооружая тайник под полом,  следует учитывать, не является ли ваш

пол одновременно потолком нижнего этажа.  Если вы не на первом этаже и

не в подвале,  а под вами потолок,  это  ограничивает  вес  предметов,

которые  можно  спрятать.  Вы можете положить в свой тайник документы,

несколько  катушек  пленки,  возможно,   антикварные   изделия   весом

несколько килограммов,  но если вы попытаетесь спрятать тысячу золотых

монет (наследство от прабабушки),  то  потолок  внизу,  скорее  всего,

слегка прогнется, если не обрушится.

В промышленных зданиях этого может не произойти,  но  жилые  дома

обычно  строят  как можно дешевле,  с минимальной прочностью,  лишь бы

уложиться в рамки строительных норм и правил,  и потолки в  них  -  на

самом  деле  дешевка.  Если  вы  окажетесь  вблизи  строящегося  дома,

загляните в него. Посмотрите на крепления потолков, обратите внимание,

как   они  крепятся  к  балкам.  Если  дом  панельный  или  перекрытия

железобетонные,  скорее всего,  тайник  под  полом  вам  соорудить  не

удастся.

Спрятать вход в тайник нетрудно,  если это позволяет сама природа

пола. Ковровое покрытие - лишь поверхностная маскировка, но на полу из

виниловой плитки или на паркете имеется рисунок швов,  который отлично

замаскирует очертания люка.

Это даст вам возможность устроить  подземную  секретную  комнату.

Если вы живете на нижнем этаже с паркетным или плиточным полом,  можно

выкопать и оборудовать потайное помещение, имея хорошие шансы, что его

обнаружат разве что только при самом тщательном обыске.

Основная сложность с потайными комнатами заключается в  том,  что

внешние размеры помещений не соответствуют внутренним,  и тайник легко

обнаружить с помощью обыкновенной рулетки.  Разница размеров сразу  же

станет  очевидна,  а  в  небольшом доме или квартире ее можно заметить

даже на глаз, и здесь не поможет самое искусное мастерство.

Если же  выкопать  подземное  помещение,  этой проблемы не будет.

Трудность заключается в хорошей маскировке входа. Это не так уж сложно

сделать,  если  пол  сделан  из  виниловой плитки (ПХВ).  К тому же он

дешевле паркетного.  Кроме того,  при хождении над тайником не  должно

раздаваться  гулкого звука.  Это значит,  что конструкция должна иметь

достаточную толщину.

Входной люк   должен   быть   довольно   большого   размера,   но

дополнительный слой пенополистироловой изоляции приглушит гулкий звук.

Не думайте,  однако,  что  соорудить  подземную  комнату означает

всего лишь поднять пол и выкопать яму нужного размера.  Ведь внизу под

землей  обычно  расположены  трубы  и  электрические кабели,  поэтому,

прежде чем начинать работу,  имеет смысл раздобыть  строительный  план

здания и коммуникаций.

Если план   достать   не   удастся,   придется   рисковать    или

воспользоваться  самодельными  (или  промышленными)  устройствами  для

определения залегания  арматуры,  труб  и  силовых кабелей.  Возможно,

посреди вашей секретной комнаты  окажется  сточная  труба.  Главное  -

копать  только  ручными инструментами и делать это осторожно.  Если вы

проткнете водопроводную трубу,  ваше подземное  помещение  затопит  и,

скорее всего, сами вы ее починить не сумеете. А если придется вызывать

бригаду из ЖЭКа или Водоканала, с вашим секретом будет покончено. Удар

железным  инструментом  по  электрическому  кабелю,  как нетрудно себе

представить, может иметь еще более тяжкие последствия.

Серьезную проблему  представляет  собой выкопанная земля и разные

обломки. Если вы хотите, чтобы ваше убежище было на самом деле тайным,

то  и  строить  его нужно втайне.  Очень может быть,  что вам придется

куда-то деть несколько тонн выкопанного грунта,  так что об этом  надо

подумать заранее, до начала работ.

Ликвидация выкопанного грунта может занять очень  много  времени.

Если  вы  собираетесь  выносить его в хозяйственной сумке и высыпать в

мусорные баки подальше от  дома,  вам  придется  запастись  терпением.

Можно  поступить и по-другому:  постараться распределить землю в ваших

владениях так,  чтобы  она  не  бросалась  в  глаза.  Если  вы  любите

выращивать  растения,  соорудите  ящики  для  рассады  и  наполните их

выкопанной землей вместо того, чтобы покупать специальную почву.

Возможно, вы захотите построить подземное убежище в саду.  В этом

случае возникают  те  же  проблемы  плюс  еще  одна  опасность.  Вдруг

кто-нибудь  увидит или услышит,  как вы работаете?  Перспектива копать

ночью малопривлекательна,  к тому же  ночью  звуки  еще  слышнее.  Эта

проблема может оказаться неразрешимой.

Однако, если вас часто видят работающим в саду, а соседи не очень

суют  нос в ваши дела,  все может и получиться.  Поможет высокий забор

или стенка,  но лишь в том случае,  если в вашем  районе  дома  обычно

окружают заборами.

Копать можно двумя способами.  Первый - туннельный.  Это  значит,

что   надо   выкопать   вертикальный   лаз,   а  потом  переходить  на

горизонтальное направление.  Это имеет смысл,  если вы строите  тайный

ход,  но  в  большинстве  случаев  более  удобный способ - "выкопать и

накрыть".

Это означает,  что  вы  копаете  яму  размером  с  предполагаемое

подземное  помещение,  а  затем  сооружаете  перекрытие.   Это   самый

практичный  метод,  даже внутри дома,  если,  конечно,  у вас не очень

дорогой паркетный пол, который лучше было бы не трогать.

Перекрытию необходимо придать достаточную прочность, чтобы оно ни

в коем случае не провалилось.  Следует помнить и о том, что перекрытие

должно гасить гулкий звук.

Одна из проблем - укрепление стен подземного  помещения  по  мере

того,  как вы копаете. Есть несколько способов укрепления стен, причем

некоторые  довольно  сложные.  Здесь  многое  зависит  от   назначения

помещения. Если вы сооружаете бомбоубежище, то конструкция должна быть

очень прочной,  и даже железобетон не будет лишним.  Если же вам нужно

просто  небольшое  пространство,  чтобы  спрятать  кое-какие  вещи или

одного -   двух   человек   на    непродолжительное    время,    можно

воспользоваться более простыми способами.

Если вы хотите не просто обить стены убежища досками,  а  сделать

что-то более совершенное, эти укрепляющие доски можно использовать как

опалубку для заливки бетоном. Объем работ в этом случае немалый. Чтобы

облицевать помещение  размером  2х2,5  м,  понадобится  примерно тонна

бетона.

Копая, собирайте все камни,  какие попадаются. Они пригодятся для

устройства дренажного колодца. В зависимости от того, где вы живете, у

вас  возникнут  большие  или  меньшие  трудности с водой.  В районах с

большим количеством осадков понадобится хороший сток. Качество дренажа

будет зависеть от размеров дренажного колодца,  который вы устроите, а

также от типа почвы.  Глинистая почва плохо  поглощает  влагу.  Иногда

вполне  удовлетворительным  дренажом  может служить шест,  воткнутый в

землю в углу подземного помещения. Наконец, последняя  проблема - замаскировать входной люк.  Решить

ее в принципе довольно просто:  сделайте  так,  чтобы  он  сливался  с

окружающим  фоном.  Сделать  незаметный люк посреди газона не удастся,

так как всегда будут видны стыки.  Кроме того,  уровень люка может  не

совпадать с уровнем окружающей поверхности земли.

Положите на газон плитку.  Участок  газона,  выложенный  плиткой,

выглядит  вполне естественно.  Можно также проложить бетонную дорожку.

Кладите каждую плиту отдельно,  так,  чтобы между ними  были  заметные

швы. Одна из плит, разумеется, и будет крышкой люка.

Итак, мы видим,  что у подземных помещений есть свои преимущества

и  свои  недостатки.  Это огромный объем работы,  поэтому,  прежде чем

осуществлять столь смелый проект,  подумайте,  насколько такой  тайник

вам необходим.

Вместо сооружения подземных помещений можно закапывать  небольшие

предметы в землю.  Здесь тоже есть свои проблемы,  не считая того, что

нужна хорошая герметичная упаковка.  Для упаковки  можно  использовать

пластиковую трубу, она стоит недорого и везде продается.

Одна из   проблем   -   замаскировать   тайник.  Если  вам  нужно

наведываться туда довольно часто,  устройте его  в  цветочной  клумбе.

Разрыхленная земля скроет ваши раскопки.

Другая проблема  - надежность.  Лучший способ спрятать что-то под

землей от обыска - расширить потенциальную область поисков за  пределы

всяких возможностей. Попросту говоря, это значит, что закапывать нужно

как можно дальше от дома.  Можно обшарить двор с металлоискателем,  но

невозможно  обшарить каждый сантиметр в радиусе двадцати километров от

вашего дома.

Если нужно закопать что-то металлическое во  дворе,  постарайтесь

заложить  этот  предмет под трубу или электрический кабель.  Это может

обмануть обыскивающего,  хотя и  довольно  очевидная  хитрость.  Может

быть,  вам больше повезет,  если вы разбросаете но двору куски старого

железа и стали.  На болты и гайки,  закопанные  близко  к  поверхности

земли,  металлоискатель  реагирует так же сильно,  как и на закопанные

глубоко  крупные  предметы,  так  что  обыскивающему   придется   либо

перекопать весь ваш двор, либо бросить эту затею. Тайник дома   можно   оборудовать  одним  из  перечисленных  выше

способов. Однако,     если    у    вас    нет    времени    заниматься

столярно-строительными  работами  (или   просто   лень),   приобретите

домашний сейф.

Перед тем,  как  выбирать  сейф,  нужно  решить,  что  вас больше

беспокоит -  пожар  или  кража.  Сейфы  против  взлома  имеют  толстые

стальные   корпуса,  замки  с  повышенной  секретностью  и  закаленные

стальные  засовы,  но  бумаги  внутри  могут  обуглиться  при  пожаре.

Несгораемый  сейф,  который  дешевле,  легче  и  вместительней,  имеет

двойную  обшивку  из  тонкого  листового  металла,  заполненную  слоем

изоляции.    Некоторые    конструкции   имеют   усиленную   дверцу   и

комбинационный  замок,  что  само  по   себе   не   служит   серьезным

препятствием  -  сейф  можно легко вскрыть,  если разворотить листовую

обшивку.

Обычный несгораемый сейф с выдвижными ящиками защитит  бумаги  от

огня,   но   укрепленный   сейф   с  комбинационным  замком  обеспечит

дополнительную  безопасность.  Также  можно  использовать  специальные

низкотемпературные     несгораемые    шкафы    для    дискет,    лент,

фотодиапозитивов и других предметов,  легко  подверженных  воздействию

тепла  и  конденсации.  Любой  несгораемый сейф,  побывавший в пожаре,

нужно менять: его огнеупорность нарушена.

В противоположность   несгораемому  сейфу,  который  обеспечивает

практически абсолютную защиту  при  пожаре,  противовзломный  сейф  не

может  считаться  надежным  на все сто процентов.  Большинство обычных

сейфов такой конструкции способны выдерживать удары  кувалдой,  мощную

дрель  или  лом  всего несколько минут.  Однако некоторые модели имеют

комбинационный замок; перезапирающее устройство, которое автоматически

блокирует  засовы  при  попытке просверлить или выбить замок;  скрытую

планку из закаленной стали,  закрывающую замок и засовы, и специальные

болты для укрепления петельной стороны дверцы.

Выбор сейфа зависит от общей планировки всего дома и  конкретного

помещения,  а  также  количества вещей,  предназначенных для хранения.

Самыми дешевыми считаются так называемые врезные сейфы,  которые можно

вделать в стену, удалив из кладки всего один кирпич. Если в вашем доме

бетонный пол с гидроизоляцией, такой сейф можно встроить прямо в него.

В  полых стенах можно установить стенной сейф.  Для крупных предметов,

например картин или  громоздкого  оборудования,  понадобится  стальной

шкаф.

Чаще всего  используют  свободностоящий  сейф  средних  размеров,

который  основательно  закрепляют.  Если  такой сейф стоит на бетонномполу,  его можно заключить в бетонный саркофаг или выложить  бетонными

блоками.  С  меньшими  затратами труда его можно прикрепить к полу или

вделать в фальшстену.  Размещать сейф можно в любом месте, какое может

подсказать ваша фантазия:  например, в стене позади гардероба, рядом с

трубой отопления, за книжным шкафом или под лестницей.

# Инструменты и устройства для оборудования тайников

Чтобы соорудить тайник,  вам понадобятся  инструменты.  Наверное,

некоторые из  них  у  вас уже есть.  Если нет,  то этот раздел поможет

выбрать то, что нужно. Начнем с простой отвертки.

Основное требование  к отвертке - ее лезвие должно плотно входить

в шлиц винта.  Вы же  не  хотите  оставить  на  головке  винта  следы,

показывающие,  что  здесь недавно ковырялись.  Предположим,  вы хотите

что-то спрятать в цоколе настольной  лампы,  дно  которого  закреплено

винтами.  Если  отвертка  входит неплотно,  на шлицах винтов останутся

вмятины и царапины,  которые будут видны всякому, кто поднимет лампу и

взглянет на нее снизу.

Клинообразно заточенные  лезвия  при  повороте   отвертки   часто

выскакивают   из   шлица.  Вряд  ли  вам  удастся  купить  отвертки  с

параллельной заточкой  в  ближайшем  магазине  хозяйственных  товаров.

Большинство из них под видом отверток продают дорогостоящий металлолом.  Вам нужен комплект так называемых  "оружейных  отверток".

Купить их можно только в специализированных магазинах.

Вам также  понадобится  молоток.  Железный  молоток   хорош   для

забивания  гвоздей или для работы зубилом,  но пластиковый или кожаный

лучше, если вам нужно небольшое усилие, не оставляющее следов.

Устанавливать секретную  панель  на  место,  осторожно постукивая

молотком,  - довольно тонкая работа,  причем нельзя оставлять  вмятин,

которые вас выдадут.  Может понадобиться также так называемый "молоток

механика" с медной головкой.  Он пригодится для работы с пробойниками,

мягкая медь не повредит их.

Существует несколько видов  пробойников.  Простой  цилиндрический

пробойник  предназначен для выбивания штифтов.  Вам он понадобится при

разборке некоторых изделий, собранных на цилиндрических или конических

штифтах.

Слесарный пробойник имеет конический наконечник для  накернивания

отверстий.  Автоматический  пробойник имеет пружинную конструкцию.  Вы

ставите кончик пробойника на то место,  где нужно  сделать  выемку,  и

сильно  нажимаете.  При  этом боек поднимается,  прижимаясь к пружине.

Когда ход бойка кончается, он освобождается и ударяет, делая выемку.

Для сверления применяют ручные дрели,  электродрели и сверлильные

станки.

Ручная дрель   работает   медленно,   но  для  тонких  работ  она

незаменима.  Если понадобится сделать выемку в  тонкой  пластинке,  вы

можете не справиться с электродрелью и проткнуть пластинку насквозь, -

вся работа пойдет насмарку.  Основное преимущество ручной дрели -  она

не  зависит  от  перебоев  питания в электросети и позволяет проводить

работу в удаленных от сети местах.

Немаловажно и  то,  что  она  работает тихо.  Может быть,  в один

прекрасный день вам понадобится просверлить отверстие очень скрытно, и

тогда бесшумная дрель может спасти вам жизнь.

Для фасонной обработки поверхности  вам  понадобятся  специальные

фрезы.  Не пытайтесь при этом пользоваться сверлами.  Они для этого не

предназначены,  и,  хотя у вас может и получиться,  велик риск сломать

сверло.

Сверла бывают трех типов: из углеродистой стали, из быстрорежущей

стали и покрытые твердым сплавом.

Сверла из углеродистой стали предназначены для работ по дереву  и

пластику. Сверлами из быстрорежущей стали сверлят металлы, в том числе

чугун, сталь, алюминий, латунь, бронзу и т.д.

У сверл  с  твердосплавным покрытием наконечники покрыты карбидом

вольфрама.  Они предназначены для обработки очень твердых  материалов,

например  инструментальной  стали.  Для  работ  по дому очень полезным

окажется сверло для каменной кладки.

Любой камень,  кладка  и  даже  стенные  панели  обладают высокой

стирающей   способностью.   Даже    высококачественное    сверло    из

быстрорежущей стали можно испортить, просверлив всего одно отверстие в

стенной панели.  Сверло для каменной кладки имеет стойкие к  стиранию,

покрытые твердым сплавом режущие кромки, и вы сможете сверлить камень,

не опасаясь, что оно износится раньше времени.

Сверлильные работы - это и наука, и искусство. Вот на что следует

обратить внимание:

- правильно  отрегулируйте скорость.  Если от детали идет дым или

она начинает  плавится,  значит  что-то  не  так.  Возможно,  скорость

слишком велика.  Если же сверло застревает в детали, то, скорее всего,

надо прибавить оборотов.  Обычно для сверл большого диаметра  скорость

должна быть ниже, чем для тонких;

- не  вдавливайте  сверло  в  деталь.  Излишек  силы  увеличивает

трение, но не ускоряет работу; к тому же так можно сломать сверло;

- убедитесь,  что сверло острое и правильно заточено. Если нужно,

рассмотрите его под увеличительным стеклом.  Часто люди тратят время и

портят работу, пытаясь сверлить тупым сверлом.

Для работ  по  дереву и металлу почти всегда нужны напильники.  В

любом   хозяйственном   магазине    неимоверное    количество    самых

разнообразный   напильников.  Что  бы  вы  ни  собирались  делать,  не

покупайте комплект.  Выберите один -  два  напильника  для  выполнения

конкретной задачи. Важный совет по  работе  напильником:  стачивайте  обрабатываемую

деталь  движением  вперед.  Зубья  напильника устроены так,  что режут

только в одном направлении.  Если  вы  будете  нажимать  при  движении

назад, они затупятся или будут ломаться.

Наверните на напильник удобную рукоятку. Время от времени чистите

его щеткой,  иначе зубья забьются материалом,  а это увеличит трение и

снизит эффективность работы.  Старайтесь работать мелким  напильником,

особенно   если  снять  нужно  не  очень  много.  Он  хорошо  зачищает

поверхность, не оставляя следов.

Стамеска предназначена  для  выдалбливания  углублений  в дереве.

Набор этих инструментов - незаменимая вещь при устройстве  тайников  в

дверях,  плинтусах и мебели.  Не экономьте на нем денег.  Купите самые

лучшие,  какие только можете себе  позволить.  В  большинстве  случаев

достаточно комплекта  из  трех стамесок.  Самые нужные размеры (ширина

лезвия) - 10,  15 и  20  мм.  Работа  стамеской  требует  определенных

навыков.  Как следует попрактикуйтесь на деревянном бруске, прежде чем

приступать к настоящему делу.

Кусачки - простой инструмент,  но пренебрегать им не следует. Для

начала сойдут  простые  кусачки,  но  лучше  в  комплекте  иметь  пару

плоскогубцев, особенно  с  бокорезом  для проволоки на внешней стороне

одной щеки. Можно включить в комплект отдельные бокорезы.

Не забудьте  острогубцы,  которые  нужны  для  работы   в   узких

пространствах.

Водопроводные клещи  (газовый  ключ)  понадобятся,  чтобы  быстро

разобрать  водопроводную  систему.  Водопроводный ключ особенно удобен

для работы в узких местах.

Очень полезен  набор разводных гаечных ключей,  так как его можно

применять для гаек различного размера,  в том числе и больших гаек  на

водопроводных трубах.  Ключи хороши тем,  что они не оставляют следов,

которые могли бы вас выдать.  В ваш набор должны входить ключи  разных

размеров.

Однако для тонких работ такие ключи - не лучший  инструмент.  Ими

трудно добраться до гайки в узких местах.

Если вы  собираетесь  работать  с  винтами,  болтами  и   гайками

автомобиля,  потратьтесь  на  комплект  рожковых  и  накидных  ключей.

Возможно,  вы захотите  устроить  тайник  в  легковом  автомобиле  или

грузовике,  тогда эти ключи вам очень пригодятся.  Самый универсальный

тип ключа - комбинированный. Отличные комплекты ключей выпускают фирмы

"Hazet", "PROFESSIONAL" (Германия) и "VATA" (Япония).

Для работ с шасси электронных приборов автомобиля нужны  торцевыеключи.  Ими  можно  крутить гайки в тесных пространствах,  где обычный

ключ не повернуть.  Здесь подойдет и дешевый комплект. Однако, если вы

собираетесь  часто  пользоваться ими,  купите набор подороже.  Дешевые

ключи быстро ломаются.

Удобны также так называемые универсальные шаровые ключи.  Если вы

пользуетесь ими лишь изредка,  достаточно и дешевого  комплекта.  Если

часто, стоит обзавестись набором таких ключей. Комплект из одиннадцати

ключей на размеры от 8 до 36 выпускается фирмой "Hazet"  (Германия)  и

продается в инструментальных магазинах.

Нужны также ножовки по дереву и  металлу.  Для  работ  по  дереву

достаточно  иметь  полотно  ножовки  из  углеродистой  стали.  Полотно

слесарной ножовки должно быть из  6ыстрорежущей  стали.  Помните,  что

усилие  нужно  прикладывать  только при прямом ходе пилы,  на обратном

ходу зубья в идеальном случае не должны соприкасаться с материалом.

Электрическая пила  со  станком,  как  правило,  не  нужна.   Она

понадобится,  если  вы  будете сами делать мебель или для каких-нибудь

тяжелых работ. Обычно достаточно легкой циркульной или сабельной пилы.

Часто бывает  нужен  сапожный  нож.  Лучше  всего  выбирать нож с

односторонним лезвием,  он очень удобен для проведения  тонких  работ:

например,  если  нужно вырезать куски из ковра так,  чтобы разрезов не

было видно.

Если вы собираетесь перепаивать электронные схемы или,  например,

запаять что-нибудь  в  консервную  банку,  вам  понадобится  паяльник.

Для работы  с  электроникой  можете  пользоваться  обычным  паяльником

стержневого типа мощностью 25-40 Вт,  а  для  запаивания  банок  лучше

подойдет мощный паяльник в виде пистолета.

Для тяжелых паяльных работ,  например,  если вы захотите спрятать

что-нибудь в глушителе автомобиля,  понадобится паяльная лампа.  Нужны

будут также припои и флюсы различного типа.

Запаситесь наждачной   бумагой   разной  зернистости,  стеклянной

бумагой,  крокусным полотном и шлифовальной шкуркой  №5  для  сухой  и

мокрой шлифовки. Сначала вы можете о них не вспомнить, но лучше, чтобы

они были  под  рукой,  когда  понадобятся.  Не  забудьте  о  небольшом

деревянном  бруске  размером  примерно 5х10 см,  который будет служить

шлифовальной колодкой.

Для отделочных  операций  понадобятся  также  краски и кисти,  но

какие именно, заранее сказать нельзя.

Без клея вам не обойтись.  Может случиться так,  что именно  клей

спасет  ваш тайник.  Во-первых,  нужен клей для дерева.  Для этой цели

хорош обычный казеиновый клей. Недостаток большинства клеев для деревав  том,  что при попадании влаги дерево отсыревает и соединение теряет

прочность.

Для очень  многих  случаев сгодится эпоксидный клей,  но он имеет

ряд особенностей,  о которых стоит знать.  Во-первых, он заполняет все

свободное  пространство,  в  отличие от других клеев.  Это объясняется

тем,  что эпоксидная смола имеет собственную  механическую  прочность,

тогда как многие другие клеи могут скреплять только материалы,  плотно

прижатые друг к другу.  Кроме того,  эпоксидный клей универсален,  так

как он принимает наполнители,  например стекловолокно,  песок, тальк и

другие материалы,  которые увеличивают его объем и позволяют заполнить

пространство.

Эпоксидный клей  всегда  состоит  из   двух   частей:   смолы   и

отвердителя.  Смешивать их нужно непосредственно перед употреблением в

строго  определенной  пропорции.  В  смешанном  виде  клей   сохраняет

годность  от  одной  минуты  до получаса,  в зависимости от количества

смешиваемых компонентов.  Чем больше  отвердителя,  тем  быстрее  клей

затвердевает.  При склеивании эпоксидным клеем поверхности должны быть

чистыми,  сухими и обезжиренными.  Важна также температура.  На холоде

эпоксидный клей просто не затвердеет.

Эпоксидный клей также можно применять для изготовления  фальшивых

электронных   компонентов,   если   в  него  добавить  соответствующий

краситель.

Еще одно  применение эпоксидного клея - нанесите его на винты или

болты,  если не хотите,  чтобы их отвинчивали. Например, вы не хотите,

чтобы обыскивающие что-то разбирали.  Можно убедить их в том, что болт

заело. Достаточно капнуть эпоксидным клеем на резьбу, и болт, винт или

гайку  будет практически невозможно отвинтить.  Как же потом отвинтить

болт,  когда это понадобится? Один из способов - нагревание. Прогрейте

резьбу паяльной лампой, или паяльником, и эпоксидка расплавится. Можно

также воспользоваться растворителем, например ацетоном.

Цианкрилатный, или,  как его называют,  суперклей, замечателен во

многих отношениях. Как правило, он затвердевает за одну - две минуты в

результате соприкосновения  с  воздухом.  Его  наносят  только  тонким

слоем, так как он не имеет собственной механической прочности. По этой

причине он плохо склеивает пористые поверхности.  Суперклей хорош  для

склеивания металла, стекла, пластика и некоторых твердых пород дерева.

В большинстве случаев вам понадобится всего одна  -  две  капли  этого

клея.

Самая большая проблема,  связанная с применением суперклея -  его

упаковка.  Тюбики очень неудобны, так как клей начинает высыхать сразуже после того,  как вы открыли тюбик. Лучше всего пользоваться клеевым

карандашом.  Такой карандаш стоит немного дороже,  чем тюбик, но имеет

смысл покупать именно  его.  В  нем  есть  пружинный  клапан,  который

отмеривает  и  выпускает нужное количество клея,  стоит только прижать

карандаш к поверхности.

В некоторых  случаях  помогут  клеи других типов:  "Суперцемент",

ПВА, клей №88 и авиационный клей.

Еще одно химическое вещество,  которое может оказаться полезным -

синька для холодного воронения.  Это  жидкость  или  паста,  придающая

черным  металлам  темно-синий оттенок,  а различным сплавам - глубокий

серый или черный  цвет.  Ею  можно  замаскировать  блеск  свежеснятого

металла после того,  как вы устроили в металлическом предмете потайной

отсек.

Если вы сделали тайник в днище автомобиля, пригодится аэрозольный

баллончик антикоррозийной грунтовки.  Неважно,  есть ли уже  на  днище

автомобиля  антикоррозийное  покрытие или нет.  Этот аэрозоль похож на

смазку,  и когда вы проедете пару миль,  пленка дорожной пыли идеально