Вакуумные мембранные прессы GMP Industrial «Easy Form»

Предназначены для изготовления изделий с плоской, изогнутой, криволинейной поверхностями и (или) ламинирования их любыми типами отделочных материалов, таких как шпон, декоративные пластики и т.п.

GMP можно использовать для изготовления:

- лестничных пролетов и перил

- индивидуальной мебели

- барных стоек и приемных столов и др. элементов интерьера

- музыкальных инструментов

- строительства яхт

- реставрации архитектурных украшений

Система была разработана и изготовлена для изготовления и отделки сложных криволинейных изделий.

Техническая информация и порядок работы

- Рама с мембраной переводится в вертикальное положение. Листы материала с нанесенным на них клеем и нужная форма или панели устанавливаются на стол. Рама опускается и фиксируется специальными застежками. Когда включается вакуумный насос, из-под мембраны удаляется воздух и на всю поверхность изделия начинает действовать атмосферное давление силой. Равномерное распределение давления предотвращает смещение слоев изделия и возникновение воздушных пустот. В то же время воздух вытесняется из пространства между слоями изделия, что способствует более глубокому проникновению клея в материал и сокращению времени склеивания. Требуемая форма сохраняется за счет сцепления между отдельными листами. После завершения процесса прессования следует открыть шариковый клапан для выравнивания давления, отстегнуть застежки и поднять раму. Мембранный пресс укомплектован 4 регулируемыми по высоте ножками (модель S) или разборным поддерживающим механизмом с раскладным столом и колесами, что делает хранение пресса в нерабочем состоянии более удобным (модель T). В качестве материалов можно использовать шпон, тонкую фанеру, фрезерованный МДФ и другие гибкие материалы.

- Подрамник рабочего стола изгототовлен из алюминиевого профиля 150х50мм;

- Внешние размеры: LxW: 140x140см; 265х140см; 325х140см

- Размер рабочей поверхности LxW: 130x130см; 250х130см; 310х130см  370х130 см

- Стол - 10мм ламинированый пластик с фрезерованными желобками и множеством отверстий для равномерной откачки воздуха;

- Вес пресса типа S: 100 кг; 140 кг; 180 кг.

- Вес пресса типа T: 140 кг; 180 кг; 220 кг.

- Создаваемое давление 8000 – 9000 кг/м2

#### Мембрана

# Мембрана изготовлена из высококачественного полиуретана толщиной 0.75 мм (прочность на разрыв 55 Н/мм2, сила растяжения 60 Н/мм, максимальное растяжение 400-600%, максимально допустимая температура 1000С)  или эластичного каучука толщиной 2мм (прочность на разрыв 80 Н/ мм2, сила растяжения 18 Н/мм, максимальное растяжение 700%, максимально допустимая температура 1300С). Эти материалы очень прочны и пригодны для интенсивного использования в течение многих лет. В зависимости от размеров полиуретановой мембраны возможно прессование изделий или пакетов заготовок высотой до 500 мм. Мембрана из каучука более эластична, вследствие чего идеально прилегает к поверхности прессуемого изделия, позволяет обрабатывать изделия высотой до 300 мм.

# Вакумный насос

GVP 400,– это саморегулирующийся, безмасляный, ротационный вакуумный насос с воздушным охлаждением и переключателем для изменений установок и параметров. Этот насос прекрасно зарекомендовал себя в процессе многолетнего использования по всему миру. Возможность ручного и автоматического отключения позволяет использовать этот пресс при работе с многослойными и скрепленными формами.

Технические характеристики:

GVP 400 - промышленный вакуумный насос.

Напряжение: 230В  10%, 50 Гц,

Мощность: 1.25 кВт,

Скорость откачки воздуха: 40 м3/час

Вакуум 150 мБар

Насос снабжен быстроразъемным соединителем, воздушным фильтром, проверочным клапаном, глушителем, двойным переключателем с автоматическим отключением, вакуумным манометром с микровыключателем – регулятором, поддерживающим соответствующий уровень вакуума. Все детали смонтированы на антивибрационной металлической станине.